Włocławek, 21 lutego 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

/zamówienie o wartości do 130 000 zł./

Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Chopina 8 we Włocławku zwraca się 
z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

prace  przeglądowo – konserwacyjne, naprawy, legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach  
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

wg poniższego  zestawienia

- Hala Mistrzów al. Chopina 8 Włocławek

- przegląd i konserwacja instalacji wykrywczej pożaru oraz drzwi ppoż.;

- przegląd i konserwacja zestawu przeciwpożarowego 1101/PP/2001 z instalacją  tryskaczową wraz z pompownią oraz zestawu hydroforowego połączonego z siecią  hydrantową;

- przegląd i konserwacja sieć hydrantowej - pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrz DN -80 i wewnętrznych DN-25 i DN -52;

- przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

- badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);

- przegląd i konserwacja instalacji oddymiania.

- Kryta Pływalnia Delfin al. Chopina 10 Włocławek

  - przegląd i konserwacja sieć hydrantowej - pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrz DN -80 i wewnętrznych DN-25;

  - przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

  - badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

  - pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

- Hala Sportowo-Widowiskowa al. Chopina 12 Włocławek

- przegląd i konserwacja sieć hydrantowej pomiary ciśnienia i wydajności wewnętrznych DN – 25;

- przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż.;

- przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

- badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- przegląd i konserwacja instalacji oddymiania;

- pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

- Stadion al. Chopina 8 Włocławek oraz budynek socjalny Stadionu (od  ul. Leśnej), garaże, pojazdy.

  - przegląd i konserwacja sieć hydrantowej pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrz DN -80  i wewnętrznych DN -25;

- przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

- badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- przegląd i konserwacja instalacji oddymiania;

- pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

- sprawdzenie systemu detekcji gazu.

- Informacja Turystyczna ul. Warszawska Włocławek,

- przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim ul. Płocka 187 Włocławek,

- przegląd i konserwacja sieć hydrantowej pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrz DN 80;

- przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

- badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

- Międzyosiedlowy Basen Miejski ul.  Wysoka 12 Włocławek,

- przegląd i konserwacja sieć hydrantowej pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrz DN 80 i wewnętrznych DN -25;

- przegląd i konserwacja instalacji wykrywczej pożaru;

- przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

- badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- przegląd i konserwacja instalacji oddymiania;

- pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

- Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a

- przegląd i konserwacja sieć hydrantowej pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrz DN 25 DN 52;

- przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego;

- badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- przegląd i konserwacja instalacji oddymiania;

- pomiar oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

- Pawilon administracyjno-biurowy al. Chopina 10 a Włocławek

  - przegląd i konserwacja sieć hydrantowej pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN -25;

  - przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Ośrodek Wypoczynku Świątecznego Jezioro Czarne w okresie letnim Włocławek Ostrowy Leśne 1:

a) przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Park Słodowo

a) przegląd, naprawa i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zakres prac przeglądowo – konserwacyjnych

    - INSTALACJA WYKRYWCZA POŻARU HALA MISTRZÓW – przeprowadzenie przeglądu wszystkich elementów systemu zgodnie z wytycznymi producenta 
i obowiązującymi przepisami – 4 razy w roku.

Przegląd i konserwacja zestawu przeciwpożarowego 1101/PP/2001 z instalacją  tryskaczową wraz z pompownią oraz zestawu hydroforowego połączonego z siecią  hydrantową – HALA MISTRZÓW.

| Zakres czynności | Częstotliwość |
| --- | --- |
| 1.Sprawdzanie poziomu wody w zbiorniku. 2. Testowanie pracy pomp. 3. Kontrola pracy zestawu. 4. Kontrola i konserwacja rozdzielni elektrycznej. 5. Sprawdzanie wartości ciśnienia wstępnego. 6. Sprawdzanie pracy urządzeń ciśnieniowych. 7. Sprawdzanie pracy sieci tryskaczowej. 8.Sprawdzanie i regulacja urządzeń zaworu kontrolno- alarmowego. | 4 razy do roku |

POMPOWNIA  DO PODNOSZENIA WODY W HYDRANTACH – HALA MISTRZÓW

| Zakres czynności | Częstotliwość |
| --- | --- |
| - 1.Testowanie pracy pomp. - 2. Kontrola pracy zestawu. - 3. Kontrola i konserwacja rozdzielni elektrycznej. - 4. Sprawdzenie wartości ciśnienia wstępnego. | 4 razy do roku |

- PRZEGLĄD KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ STEROWANIA DRZWI PPOŻ. HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA – przeprowadzenie przeglądu wszystkich elementów systemu zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi przepisami – 4 razy w roku.

- INSTALACJA WYKRYWCZA POŻARU MIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKI – przeprowadzenie przeglądu wszystkich elementów systemu zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi przepisami – 4 razy w roku.

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Hala Mistrzów; Hala Sportowo- Widowiskowa;  Stadion; Kryta Pływalnia;

Międzyosiedlowy Basen Miejski; Przystań Wodna ul. Płocka 187; Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a.

| Zakres czynności | Częstotliwość |
| --- | --- |
| Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych | 1 raz do roku |

- BADANIE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU.

Częstotliwość: 1 raz do roku na nw. obiektach:

Hala Mistrzów; Kryta Pływalnia Delfin; Hala Sportowo-Widowiskowa; Stadion; Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim ul. Płocka 187; Międzyosiedlowy Basen Miejski ul.  Wysoka 12, Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a.

- PRZEGLĄD I KONSERWACJA INSTALACJI ODDYMIANIA.

Częstotliwość: 1 raz do roku na nw. obiektach:

Hala Sportowo-Widowiskowa; Stadion; Międzyosiedlowy Basen Miejski ul.  Wysoka 12, Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a, Hala Mistrzów.

- POMIAR OŚWIETLENIA (AWARYJNEGO) EWAKUACYJNEGO. Częstotliwość: 1 raz do roku na nw. obiektach:

Hala Mistrzów; Kryta Pływalnia Delfin; Hala Sportowo-Widowiskowa; Stadion; Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim ul. Płocka 187; Międzyosiedlowy Basen Miejski ul. Wysoka 12, Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a.

- PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY.

Hala Mistrzów; Kryta Pływalnia Delfin; Hala Sportowo – Widowiskowa; Stadion;

garaże, pojazdy; Pawilon Administracyjno-Biurowy; Informacja Turystyczna ul. Warszawska 11/13; Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim ul. Płocka 187; Międzyosiedlowy Basen Miejski ul.  Wysoka 12, Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a; Park Słodowo, Baseny letnie.

| Zakres czynności | Częstotliwość |
| --- | --- |
| Przegląd stanu technicznego sprzętu. Sprawdzanie plomb, oznakowań, czy nie są uszkodzone zbiorniki , czy wąż prądownicy jest dobry, czy posiada środek gaśniczy. Przygotowanie zbiorników gaśnic do badań przez U.D.T. Uszkodzony sprzęt zostanie zabrany i naprawiony. | 1 raz do roku |

9. Przeszkolenie osób z każdego obiektu z zakresu obsługi zainstalowanych systemów ppoż. oraz praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Pozostałe ważne informacje:

a)  Wykonawca po zakończonym przeglądzie, legalizacji gaśnic, sprawdzeniu hydrantów oraz badania ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej, sporządzi sprawozdanie/protokół 
w formie papierowej (ocena przydatności i sprawności sprzętu przeciwpożarowego) z w/w czynności i przedłoży je w ilości 2 egz. w siedzibie Zlecającego.

b)  Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu, legalizacji gaśnic, że określona ilość gaśnic lub innego sprzętu wymaga naprawy lub nie odpowiada Polskim Normom  powyższy fakt zgłasza na piśmie w siedzibie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji we Włocławku. W sprawozdaniu/protokole podaje ilość i rodzaj sprzętu wymagającego naprawy lub do złomowania. Naprawa może być dokonana na podstawie odrębnego zlecenia.

c)  Wykonawca po dokonaniu usługi związanej z przedmiotem zamówienia umieści na każdym z tych sprzętów/urządzeń kontrolkę (naklejka) zawierającą nazwę firmy, która dokonała przeglądu, datę wykonania przeglądu, datę następnego przeglądu oraz imię 
i nazwisko osoby dokonującej wymienione czynności.

d)  Wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia odbywać się będzie 
w godzinach pracy OSiR we Włocławku od 7:30 – 15:30.

e) Wykonanie ewentualnych napraw i uszkodzeń stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zlecającego, po ówczesnym zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku kosztorysu naprawy, sporządzonego przez Wykonawcę. W kosztorysie Wykonawca określa listę sprzętu/elementów uszkodzonych wraz z kosztami naprawy (nie dotyczy gaśnic).

Usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie RP.

Wymagania względem Wykonawcy:

- Oświadczenie (zał. nr 1 zapytania ofertowego), że Wykonawca posiada kwalifikacje/uprawnienia w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz że prowadzi działalność w zakresie świadczenia w/w usług,
a także osoby (pracownicy), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia. Przedłożenie kopii kwalifikacji/uprawnień.

- Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę  (zał. nr 2 zapytania ofertowego).

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac/przeglądów przez Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Podwykonawcy oraz przedstawienia jego uprawnień.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady swoje
i Podwykonawców w wykonaniu usługi.

Termin realizacji zamówienia:  Zgodnie z harmonogramem i zapisami umowy.

Umowa zawarta będzie na czas oznaczony do 31.12. 2023 r.

Dokładne terminy wykonania usługi zostaną ustalone telefonicznie lub mailowo między Stronami.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku uzna ofertę za najkorzystniejszą, która będzie posiadała najniższą cenę brutto oraz spełni warunki zapytania ofertowego. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) oraz zawierać:

- ceny jednostkowe netto i ceny jednostkowe brutto ww. usług wyszczególnionych 
w formularzu ofertowym.

Odbiór przedmiotu zamówienia i warunki płatności.

- Odbiór przedmiotu zamówienia wskazanego nastąpi po wykonaniu usługi i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie za realizację usługi objętej umową płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez  Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zlecający zawiadomi oferenta w formie elektronicznej (przesłanie maila).

Miejsce i termin składania ofert:

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy                       o wypełnienie załączonego formularza ofertowego oraz przesłanie e-mailem na adres: administrator@osir.wloclawek.pl, najpóźniej do dnia 28.02.2023 r. do godziny 9:00.

Zlecający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą we Włocławku przy al. Chopina 8

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 054 413 07 09; e-mail: administrator@osir.wloclawek.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umowy/zlecenia/zamówienia.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia/zamówienia. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych szczególnych przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu.

6) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia/zlecenia.