KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

jednostka projektowa

nazwa zamierzenia budowlanego

„MODERNIZACJA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ”

adres

Chopina 8, 87-800 Włocławek

kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

nazwa jednostki ewidencyjnej | nazwa i numer obrębu ewidencyjnego | numery działek

|Włocławek| Włocławek KM 110 działka 1100-3, 1100-1/21

imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres

OSiR Włocławek, aleja Chopina 8, 87-800 Włocławek

| Zakres opracowania/ funkcja/data opracowania | Imię i nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych | Pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- |

Spis zawartości projektu budowlanego

- Dane do projektu

- Oświadczenie projektanta

- Podstawa opracowania

- Wizja lokalna

- Projekt zagospodarowania działki

- część opisowa

- Projekt architektoniczno-budowlany

- część opisowa

- część rysunkowa

- Informacja BIOZ

- Uprawnienia projektantów

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane, oświadczam, że niniejszy projekt pod nazwą:

„MODERNIZACJA BOISKA O NAIWERZCHNI SYNTETYCZNEJ”

Dla Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, al. Chopina 8, 87-800 Włocławek

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć

………………………………………………

- Podstawa opracowania

- Umowa  nr RII.272.82.2021 z dnia 29.10.2021/Zlecenie

- Załącznik nr 1- 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem i Użytkownikiem.

- Wizje w terenie

- Normy i przepisy branżowe

STRONA TYTUŁOWA

jednostka projektowa

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

„MODERNIZACJA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ”

adres

Chopina 8, 87-800 Włocławek

kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

nazwa jednostki ewidencyjnej | nazwa i numer obrębu ewidencyjnego | numery działek

|Włocławek| Włocławek KM 110 działka 1100-3, 1100-1/21

imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres

OSiR Włocławek, aleja Chopina 8, 87-800 Włocławek

CZĘŚĆ OPISOWA - PROJEKT ZAGOPSODAROWANIA TERENU

# Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni syntetycznej boiska treningowego należącego do OSiR we Włocławku. Dodatkowo boisko należy wyposażyć w system zraszaczy umożliwiający schłodzenie boiska w okresie podwyższonych temperatur. W ramach zadania należy wymienić także oświetlenie na nowe lampy LED. W ramach zadania wykonane będą następujące prace:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe ( w tym rozbiórka starej nawierzchni syntetycznej, demontaż bramek, demontaż opraw)

- Roboty ziemne (w tym przygotowanie i profilowanie terenu pod nową nawierzchnię)

- Wykonanie nawierzchni wraz z liniami

- Montaż urządzeń i wyposażenia

- Uporządkowanie i oczyszczanie terenu

- Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia

# Opis stanu istniejącego

Planowana Inwestycja znajduje się na 2 działkach o numerach 1100-3 oraz 1100-1/21 które to są własnością Gminy Włocławek.  Działka na której planuję się wymianę nawierzchni znajduje się przy al. Chopina. Działka jest w całości ogrodzona, znajduje się tu boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy pełniące funkcję boiska treningowego.

# Projektowane zagospodarowanie działki

Projekt ma na celu wymianę zużytej nawierzchni syntetycznej na boisku treningowym do piłki nożnej, na nową. W ramach projektu przewiduje się:

- Rozbiórkę starej nawierzchni wraz z utylizacją  i przekazaniem Zamawiającemu karty BDO lub oświadczenia o utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wyrównanie i wyprofilowanie podbudowy pod nową nawierzchnię,

- System zraszania w skład którego wchodzi: 8 zraszaczy naokoło boiska, rura zasilająca 63 mm, pompa podnosząca ciśnienie), system sterowania,

- Wymianę 16 lamp na masztach z metahalogenów na lampy LED  o parametrach i natężeniu zgodnie z siatką obliczeniową.

## Sposób odprowadzania wód, układ komunikacyjny

Wody deszczowe z nawierzchni boiska zostaną odprowadzone do istniejącego drenażu. Układ komunikacyjny: projektowana inwestycja nie wpłynie na układ komunikacyjny całej działki. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona w obrysie starego boiska. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie znajdują się żadne kolidujące sieci.

# Zestawienie powierzchni

## Powierzchni zabudowy projektowanych:

- powierzchnia boiska piłkarskiego		7848 m2

# Informacje i dane o ochronie konserwatorskiej

Działki inwestycyjne nie znajdują się w obszarze objętym ochroną konserwatorską ani wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

# Wpływ na środowisko i warunki przeciwpożarowe

# Obiekt nie będzie powodował emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz nie będzie źródłem hałasu i jakiegokolwiek promieniowania lub pola elektromagnetycznego.

# Inwestycja nie powoduje ponadnormatywnych emisji: gazów, wibracji, zapachów, hałasu, promieniowania.

- Projektowany obiekt jak i zagospodarowanie terenu nie wpłynie na pogorszenie stanu istniejącego środowiska, a jednocześnie polepszy stan bezpieczeństwa użytkowników oraz wpłynie pozytywnie na estetykę samego terenu jak i bezpośredniego sąsiedztwa

- Inwestycja polega na budowie obiektów nie stwarzających zagrożenia pożarowego dla których wymagane jest stosowanie rozwiązań ochronnych. Nie zmienia układu dróg dojazdowych oraz zaopatrzenia w wodę przeciwpożarową.

- Projektowane zagospodarowanie działki nie powoduje uciążliwości w korzystaniu z działek sąsiednich.

- Teren i działka nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony środowiska kulturowego.

# Informację o obszarze oddziaływania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p.z. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z p.z.

Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki inwestycyjnej nr 1100-3, 1100-1/21

STRONA TYTUŁOWA

jednostka projektowa

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

nazwa zamierzenia budowlanego

„MODERNIZACJA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ”

adres

Chopina 8, 87-800 Włocławek

kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

nazwa jednostki ewidencyjnej | nazwa i numer obrębu ewidencyjnego | numery działek

|Włocławek| Włocławek KM 110 działka 1100-3, 1100-1/21

imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres

OSiR Włocławek, aleja Chopina 8, 87-800 Włocławek

# CZĘŚĆ OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# 1.  Przeznaczenie

Przedsięwzięcie ma na celu  polepszenie warunków treningowych w piłkę nożną dla grup młodzieżowych i nie tylko. Efektem działań ma być powstanie obiektu przeznaczonego na potrzeby treningu. Szczegóły dotyczące parametrów zaplanowanych do realizacji obiektów i zakresu robót podano dalszej części opisu. Teren jest własnością Gminy Włocławek, w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i rekreacji we Włocławku. W skład niniejszego projektu wchodzą następujące roboty budowlane:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe ( w tym rozbiórka starej nawierzchni syntetycznej, demontaż bramek, demontaż opraw)

- Roboty ziemne (w tym przygotowanie i profilowanie terenu pod nową nawierzchnię)

- Wykonanie nawierzchni wraz z liniami

- Montaż urządzeń i wyposażenia

- Uporządkowanie i oczyszczanie terenu

- Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia

W ramach inwestycji przewiduje się następujące prace:

- Wymiana nawierzchni syntetycznej  na boisku treningowym o wym. 109 x 72

- Wymiana warstwy wyrównawczej 3cm

- Wymianę 16 lamp na masztach z metahalogenów na lampy LED

- Wykonanie systemu nawodnienia w postaci 8 szt. zraszaczy wraz z pompą podnoszącą ciśnienie.

# 1. Rozwiązanie architektoniczno – budowlane

Projektuje się wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej i wykonanie nowej ze sztucznej trawy wraz z wymianą warstwy wyrównawczej. Łączna powierzchnia boiska to 7848 m2. Wokół płyty boiska projektuje się 8 sztuk zraszaczy rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem nr 2. Po 3 na każdym z dłuższych boków i po 1 sztuce za bramkami boiska.

2a. Nawierzchnia boiska sportowego

## Podbudowa pod nawierzchnię

Należy wyprofilować istniejącą podbudowę pod nową nawierzchnię syntetyczną. Dodatkowo należy wymienić górną warstwę kruszywa  , na nowo o frakcji 0-4mm grubość 3cm. Przed montażem sztucznej nawierzchni należy sprawdzić odwodnienie płyty boiska poprzez otwarcie wszystkich studni drenażu, sprawdzenie rzędnych dna studni oraz sprawdzenie rzędnych spadków płaszczyzny płyty boiska.

## Nawierzchnia sportowa

Zaprojektowana nawierzchnia sportowa wykonana jest z dwóch rodzajów włókien tj.: włókna polietylenowego monofilowego wzmocnionego z rdzeniem/rdzeniami oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, które pełni rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji. Wypełnienie EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym.

Poniżej przedstawiono parametry projektowanych nawierzchni w 3 wariantach:

Wariant A:

1. Wysokość włókna: min.60 mm,

2. Dtex: min. 15.600,

3. ciężar włókna: min. 2000 g/m2,

4. grubość każdego włókna: min 405 mikronów,

5. waga całkowita nawierzchni: min. 3500 g/m2,

6. ilość pęczków: min. 9600/m2,

7. ilość włókien: min. 134.000/m2,

8. typ trawy: monofilowa,

9. kształt włókna: diament oraz podwójne C,

10. trawa tuftowana,

11. podkład: lateksowy,

12. wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 64N (po starzeniu),

13. Wytrzymałość łączenia klejonego: 145 N (po starzeniu),

14. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z wytycznymi producenta trawy syntetycznej

Wariant B:

1. wysokość włókna: min 60 mm,

2. Dtex: min 14.500,

3. ciężar włókna: min 2000 gr/m2,

4. grubość każdego włókna: min. 440 mikronów,

5. typ trawy: monofilowa,

6. waga całkowita nawierzchni: min 3100 g/m2,

7. ilość pęczków: min 10.400/m2,

8. ilość włókien: min 124.000/m2,

9. kształt włókna: karo, diament,

10. trawa tuftowana,

11. podkład: lateksowy,

12. wytrzymałość włókna na wyrywanie: min 65 N (po starzeniu),

13. wytrzymałość łączenia klejonego: min 150 N (po starzeniu),

14. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z wytycznymi producenta trawy syntetycznej.

Wariant C:

- Długość włókna : min. 60 mm,

- Dtex:                                                  min. 13.300,

- Ciężar włókna:                                   min. 1700 gr/m2,

- Grubość włókna:                               min. 360 mikronów,

- Waga całkowita nawierzchni:            min. 3 000 gr/m2,

- Ilość pęczków:                                   min. 9600 pęczków/m2,

- Ilość włókien:                                     min. 134.000/m2,

- Typ trawy                                           monofil,

- Kształt włókna:                                   diament z min. 6 rdzeniami,

- Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 78 N (po starzeniu wodą) ;

- Wytrzymałość łączenia klejonego:    min. 110 N ( po starzeniu wodą)

- trawa tuftowana,

- podkład: lateksowy,

- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z wytycznymi producenta trawy syntetycznej

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy wymagane są następujące środki dowodowe:

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez producenta,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty  raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

- atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni oraz EPDM z recyklingu.

- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu ( nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com). Dopuszcza się badanie z SBR pod warunkiem, ze boisko zostanie zasypane granulatem EPDM z recyklingu.

- raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z  wypełnieniem EPDM z recyklingu ), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 . Dopuszcza się badanie z SBR pod warunkiem, że boisko zostanie zasypane granulatem EPDM z recyklingu.

- Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

2b. System nawodnienia

W celu schłodzenia istniejącej nawierzchni  w skrajnie wysokich temperaturach zaprojektowano, 8 szt zraszaczy wynurzalnych z napędem impaktowych. Zraszacze będą umieszczone w pasie bezpieczeństwa boiska. Po 3 szt. na dłuższych bokach i po jednej sztuce za bramkami. Poniżej podane są minimalne parametry zraszaczy:

Średnica dyszy: 7,0 - 17,5 mm

Ilość dysz: 2 lub 3 dysze

Ciśnienie pracy: 3,0 - 8,0 bar

Promień zraszania: 19,0 - 38,0m

Wydajność: 4,6 - 28,6 m³/h

Nachylenie strugi wodnej: 22°

Przyłącze: gwint wewnętrzny 1 1/2” (mosiądz)

Średnica dyszy CIT: 12 mm

Rozstawa CIT: 30 x 26 m

Wartość CIT: CU 93 - DU 89

Dodatkowo należy zamontować sterownik typu hybrydowego, który umożliwia pracę w pełni automatyczną lub ręczną. Sterownik musi posiadać możliwość obsługi 8 stacji. W celu podniesienia ciśnienia wody należy zamontować odpowiednią pompę

2c. Oświetlenie Led

W celu odpowiedniego naświetlenia boiska, zostały zaprojektowane do wymiany lampy metahalogenowe na ledowe. Aby uzyskać projektowaną moc do oświetlenia całego boiska, należy zastosować12 sztuk oprawy o następujących parametrach:

- moc znamionowa – 900,00 W

- napięcie znamionowe - 180V

- strumień świetlny – 121000 lm

- kąt rozsyłu światła – 30 stopni

Oraz 4 sztuki opraw o następujących parametrach:

- moc znamionowa – 1200,00 W

- napięcie znamionowe - 180V

- strumień świetlny – 162000 lm

- kąt rozsyłu światła – 30 stopni

Dodatkowo każda z zaprojektowanych opraw wyposażona będzie w zasilacz odpowiedni do danej oprawy. W sumie 16szt. Zasilacze będą montowane w dodatkowych obudowach  termoutwardzalnych na fundamencie zakopanym przy słupie .

Scena zewnętrzna 1 / Pozycje słupów (lista współrzędnych)

### Skala 1 : 965

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

### Skala 1 : 965

Scena zewnętrzna 1 / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Izolinie (E, prostopadle)

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt: (-52.500 m, - 34.000 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty

Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	Emin / Em	Emin / Emax 157		81		387		0.52		0.21

Scena zewnętrzna 1 / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Grafika wartości (E, prostopadle)

### Wartości Lux, Skala 1 : 751

STRONA TYTUŁOWA

jednostka projektowa

nazwa elementu projektu budowlanego

„INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

nazwa zamierzenia budowlanego

„MODERNIZACJA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ”

adres

Chopina 8, 87-800 Włocławek

kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

nazwa jednostki ewidencyjnej | nazwa i numer obrębu ewidencyjnego | numery działek

|Włocławek| Włocławek KM 110 działka 1100-3, 1100-1/21

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany

- Obowiązujące normy i przepisy prawne:

- Ustawa Prawo Budowlane - tekst ujednolicony ustawy z dn. 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 156,poz.1118)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ (Dz.U.Nr 120)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47)

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129).

- Ustawa z dnia 26.06.1974 roku - Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Informacja jest sporządzona w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu, o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzona jest w celu wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobu ich zapobiegania.

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

W czasie budowy obiektu będą realizowane następujące roboty

- prace przygotowawcze; w tym zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- demontaż i rozbiórka obiektów budowlanych

o boisko o nawierzchni sztucznej w miejscu, którego zostanie ułożona nowa nawierzchnia

- prace porządkowe

ZAKRES ROBÓT MAJĄCYCH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO

W czasie budowy obiektu będą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi:

- roboty transportowe i przeładunkowe

- prace z użyciem ciężkiego sprzętu

- roboty wymuszające kontakt z groźnymi substancjami chemicznymi

- składowanie materiałów

- zagrożenie warunkami atmosferycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza, silne opady deszczu, śniegu oraz mgła

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie:

- drogi dojazdowe

- wykopy

WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z Art. 237 Ustawy Kodeksu Pracy, pracownika nie wolno dopuścić do prac, do której wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętnościach oraz dostatecznej znajomości BHP. Pracownik musi przejść szkolenie:

- ogólne

- stanowiskowe

Pracownik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne. Pracownicy winni potwierdzić fakt przeszkolenia własnym podpisem. Dodatkowo w stosownych miejscach należy umieścić „Instrukcje bezpiecznego wykonania robót budowlanych”

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 roku (Dz.U.Nr 47, poz.401) w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

Do w/w środków należy zaliczyć:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robót - oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie odpowiednich zejść do wykopów,

- zapewnić przeszkolenie okresowe pracowników w zakresie BHP, w zakresie technologii robót etc.

- zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej,

- wyznaczenie drogi transportowej - ruch kołowy i transport pod linią napowietrzną powinien odbywać 	się tylko po uprzednio wyznaczonych i zabezpieczonych trasach. Skrzyżowanie dróg kołowych z     liniami należy zabezpieczyć bramkami ograniczającymi wysokość pojazdu, ustawionymi po obu stronach linii na granicy strefy niebezpiecznej,

- w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnice i koc azbestowy,

- do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji słaboprądowych,

- przy pracach w godzinach wieczornych lub nocnych trzeba stosować oświetlenie zapewniając pełną widoczność bez ostrych cieni,

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu,

- narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie,

- używanie uszkodzonych narzędzi jest zabronione

- wytyczenie dróg umożliwiających opuszczenie zagrożonego rejonu możliwie najkrótszą drogą

- Maszyny i urządzenia:

o używany sprzęt podnoszący powinien mieć aktualne badanie UDT, o nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu, o sprzęt stosowany musi być sprawny, o naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione, o używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi, o urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do prac,

- elementy montażowe muszą być przenoszone 1,0 m nad przeszkodami,

- elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe,

- wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu powinno odbywa się tylko po 	drabinach zgodnych z normą,

- pomosty robocze muszą posiadać poręcze i atesty.

Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych,

- granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego,

- zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót,

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji,

- informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 	zagrożenie,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające:

o określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

o określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

o określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,

o określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy,

o wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych,

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

UWAGI KOŃCOWE

Roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem geologicznym. Wykopy chronić przed wodą opadową i gruntową

Roboty wykonywać zgodnie z:

- „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989r. sprawdzając aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu,

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr 47)

- Zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki budowlanej

Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

Opracował: